Exemple de caz privind realizarea ACB pe diferite tipuri de proiecte şi calcularea indicatorilor de performanţă

Operaţiunea de transport

Exemplu de caz “PROIECT SCADA”.

Se consideră un proiect tip SCADA pentru reţeaua de transport gaze naturale (vezi ANEXA 1 – PROIECTE DEFICIT DE FINANŢARE / Proiect tip scada).

Se consideră investiţie nouă cu scenariul “fără proiect” având valori nule.

- Valoarea investiţiei inclusiv TVA : 178,5 mil.lei. (42,5 mil.Euro la cursul de schimb 1Euro = 4,20 lei. Peste 50 mil. Euro se consideră proiect major)

- Valoarea investiţiei fără TVA :  150,0 mil.lei

- Costuri investiţionale eligibile:   140,0 mil.lei (se determină prin compararea elementelor de cost din devizul general cu lista cheltuielilor eligibile aprobată pentru această operaţiune)

- Durata de analiză: 12 ani din care 2 ani pentru implementare investiţiei şi 10 ani perioada de referinţă.

- Valoarea reziduală: se consideră că sistemul ar putea să mai funcţioneze la aceiaşi parametrii încă 5 ani dacă în anul 11 de funcţionare are loc o retehnologizare având costuri estimate la 10% din costurile investiţionale iniţiale.

In acest caz :

17

Val. Rezid. = Σ Venit net an i – 15 mil.lei (în valori actualizate de la an 13 la 17)

i = 13

Rezultând o valoare negativă alegem soluţia valoare reziduală nulă.

- Costurile anuale de operare, determinate pe fiecare element de sistem, cuprind cheltuielile de mentenanţă hard, soft, instrumente măsură şi control, plăţi salariale operatori şi consumuri materiale. In valori constante : 7 mil.lei/an

- Reparaţii capitale / retehnologizare sisteme informatice în anul 6 de funcţionare în valoare de 8% din costul investiţional iniţial.

- Veniturile anuale din operare  se obţin din însumarea următoarelor elemente:

-  venituri din reducerea indisponibilităţii sistemului: se estimează având în vedere reducerea timpului de remediere pe incident cu 50% si statistica incidentelor si a timpului de indisponibilitate in situatia „fara proiect” care indică 100.000 ore indisponibilitate anuală pe sistem. Efectul final obţinut sub formă procentuală privind timpul de reducere a indisponibilităţii sitemului, în condiţia existentei cererii de transport la nivelul capacităţii de transport, se cuantifică prin creşterea procentuală a valorii serviciilor oferite (cifra de afaceri in expresie orara x 50000 ore). Valoarea estimată anual: 3 mil.lei

- reducerea proporţională a costurilor cu remedierea defecţiunilor avînd în vedere diminuarea duratelor de remediere: 50.000 ore x tarifele uzuale pentru serviciile de remediere a defecţiunilor. Valoarea estimată anual: 4 mil.lei

- reducerea pierderilor de energie datorate defecţiunilor (reducerea CPT – consum propriu tehnologic) este un caz  specific pentru transportul de gaz (pierderi de gaze in atmosfera datorita neetansitatii conductelor sau pentru executarea remedierilor). Se estimează reducerea pierderii totale cantitativ în mc şi valoric la costul unitar de achiziţie al gazului. Valoarea estimată de 8 mil.lei este o reducere de costuri care ramâne la dispoziţia operatorului pe o durată de 5 ani de zile diminuată cu 50% pentru durata de timp care se suprapune pe o nouă perioadă de reglementare, în cazul de faţă o nouă perioadă de reglementare începând cu anul 3 din perioada analizată.

- Rata de actualizare 5% pentru analiza financiară şi 5,5% pentru analiza economică.

- Nu se fac corecţii fiscale şi conversii de preţuri în analiza economică faţă de analiza financiară deoareace:

- nu au fost incluse în analiza financiară transferuri, subsidii sau taxe indirecte

- echipamentele, instalaţiile, materialele şi programele soft necesare investiţiei se procură pe piaţa internă sau piaţa UE

- ponderea muncii necalificate este foarte mică in raport cu cea a muncii calificate pe care o presupune realizarea şi operarea acestui proiect

- proiectul nu prevede utilizarea de teren

- Se iau în considerare pentru analiza economică următoarele beneficii externalizate:

- reducerea relativă a tarifelor de transport prin transferul spre utilizatori a economiilor ce se obţin din reducerea pierderilor de gaz, respectiv 4000 mii lei (50%) in anii 5,6 si 7 si 8000 mii lei in următorii ani

- reducerea emisiilor poluante de metan cu 63000 t/an cuantificate la 160 $/t respectiv 35280 mii lei / an

-  nu se potenţează şi nu se introduc factori de discomfort sau dezechilibre sociale care să necesite o cuantificare în analiza economică.

|  |  |  |  | PROIECT TIP SCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiză financiară |  | mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| COST INVESTIŢIONAL |  | 150.000 | 30.000 | 120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care COST ELIGIBIL |  | 140.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri operare - mentenanţă |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Reparaţii capitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 |  |  |  |  |
| TOTAL COSTURI OPERARE |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 19.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Venit din servicii suplimentare |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reducere costuri pt. remedieri |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Economii CPT |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL VENITURI OPERARE |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Valoare reziduală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| TOTAL VENITURI NETE |  |  | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUX NUMERAR NET |  |  | -30.000 | -120.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIA |  | 137.415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VNA |  | 14.332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RATA DEFICITULUI DE FINANŢARE |  | 89,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOAREA COFINANŢĂRII NERAMBURSABILE |  | 125.398 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VANFC | -123.083 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFC | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza profitabilităţii capitalului propriu (cu ajutor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AnalizA financiară |  | mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CAPITAL PROPRIU |  | 24.602 | 4.602 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venit net operaţional |  |  | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FLUX NUMERAR |  |  | -4.602 | -20.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANFK | -8.192 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFK | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZA ECONOMICĂ MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLUX NUMERAR NET DIN ANALIZA FINANCIARĂ |  |  | -30.000 | -120.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENEFICII EXTERNALIZATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDUCEREA TARIFELOR TRANSPORT |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| REDUCERE EFECTE EMISII METAN |  |  |  |  |  |  | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 35.280 |
| TOTAL FLUX NUMERAR ECONOMIC |  |  | -30.000 | -120.000 | 8.000 | 8.000 | 43.280 | 43.280 | 43.280 | 31.280 | 43.280 | 43.280 | 43.280 | 43.280 |
| VANE | 90.507,70 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRE | 15,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemplu de caz “PROIECT EXTINDERE LINIE/CONDUCTĂ/STAŢIE NOUĂ”.

Se considera un proiect tip EXTINDERE LINIE pentru reteaua de transport gaze naturale denumit “CONDUCTA X-Y” (vezi ANEXA 1 – PROIECTE DEFICIT DE FINANTARE / Proiect Conducta). .

Se consideră o investiţie nouă, cu scenariul “fără proiect” având valori nule.

- Valoarea investiţiei inclusiv TVA : 154,7 mil.lei. (36,8 mil.Euro la cursul de schimb 1Euro = 4,20 lei. Peste 50 mil. Euro se consideră proiect major)

- Valoarea investiţiei fără TVA  :  130,0 mil.lei

- Costuri investiţionale eligibile : 120,0 mil.lei (se determină prin compararea elementelor de cost din devizul general cu lista cheltuielilor eligibile aprobată pentru această operaţiune)

- Durata de analiză: 27 ani din care 5 ani pentru implementare investiţiei şi 22 ani perioada de referinţă.

- Costurile anuale de operare  cuprind:

- costuri de operare şi mentenanţă (inspecţie linie, revizie robineţi, godevilare conductă, materiale intreţinere, reparaţii curente)  estimate la 3 mil.lei.

-  costurile privind reparaţiile capitale sunt prevăzute în anul 20 de analiză la cca 10% din costul investiţional iniţial, respectiv 13 mil.lei

- pierderile de gaze (CPT) estimate prin extrapolare pe baza datelor unei linii similare sunt de 0,3 mil.lei incepând cu anul 11 de operare

- Valoarea reziduală: durata normată de amortizare este 40 de ani, conductă cu protecţie. Se consideră că sistemul ar putea să mai funcţioneze la aceiaşi parametrii încă 18 ani dacă în această perioadă se mai face o reparaţie capitală având costuri estimate la 10% din costurile investiţionale iniţiale. In acest caz :

46

Val. Rezid. = Σ Venit net an i (in valori actualizate de la an 28 la 46)

i = 28

Venit net an i = venit net an 27 respectiv 8700 mii lei diminuat cu valoarea liniarizată a reparaţiei capitale respectiv 13000 : 18 = 8700 – 725 = 7975

- Veniturile anuale din operare se obţin din creşterea volumului serviciilor de transport prestate, în limita capacităţii de transport a conductei, prin estimarea necesarului de servicii ai potenţialilor utilizatori din zona, la data dării în funcţiune a conductei şi în perspectivă (alte obiective de investitii prevazute in zona, consumatori de gaze naturale): în conformitate cu diagrama din modelul matematic de analiză financiară.

- Rata de actualizare 5% pentru analiza financiară şi 5,5% pentru analiza economică.

- Credit în tranşe de 10 mil.lei cu durata de rambursare 10 ani, dobânda 8%, în anii 1, 2, 3, 4 de analiză.

|  |  |  |  | ANEXA 1 - PROIECT CONDUCTA X-Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZA FINANCIARĂ MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| COST INVESTIŢIONAL | 130.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care COST ELIGIBIL | 120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri operare - mentenanţă |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reparaţii capitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| CPT - pierderi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TOTAL COSTURI OPERARE |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 16.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Venituri din creşterea volumului de servicii transport |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| VENIT NET |  |  |  |  |  |  | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.700 | 6.700 | 6.700 | 7.700 | -5.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 16.675 |
| Valoare reziduală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.975 |
| FLUX NUMERAR NET |  | -10.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -40.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.700 | 6.700 | 6.700 | 7.700 | -5.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 16.675 |
| CIA | 109.602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VNA | 55.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RATA DEFICITULUI DE FINANŢARE | 49,46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOAREA COFINANŢĂRII NERAMBURSABILE | 59.353 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VANFC | -66.200 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFC | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza profitabilităţii capitalului propriu (cu ajutor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| CAPITAL PROPRIU | 30.647 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 18.647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rambursare credit | 40.000 |  | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobândă | 16.000 |  |  | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 800 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venit net operaţional |  |  |  |  |  |  | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5700 | 6700 | 6700 | 7700 | -5300 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 16675 |
| TOTAL FLUX NUMERAR |  | 0 | -1000 | -2400 | -15800 | -23847 | -6600 | -5600 | -4600 | -3600 | -3600 | -2600 | -1600 | 800 | 3200 | 4600 | 5700 | 6700 | 6700 | 7700 | -5300 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 16675 |
| VANFK | -18.893 | MII LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFK | 2,10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemplu de caz “PROIECT MODERNIZARE / RETEHNOLOGIZARE STAŢIE”.

Se considera un proiect tip MODERNIZARE STAŢIE pentru reţeaua de transport energie electrică denumit “Proiect modernizare staţie ABC” (vezi ANEXA 2- PROIECTE MODERNIZARE (RATA) / PROIECT MODERNIZARE STAŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ABC).

Se consideră în scenariul “fără proiect” :

- Durata de analiza: 15 ani din care 3 ani pentru implementare investiţie şi 12 ani perioada de referinţă.

- Rata de actualizare 5% pentru analiza financiară şi 5,5% pentru analiza economică.

- Valoarea reziduală (active neamortizate integral) ramasă în BAR de 3,0 mil.lei cu durata normată 3 ani, amortizare liniară.

- Costuri anuale de operare şi mentenanţă 0,50 mil.lei.

- Costuri pentru reparaţii capitale necesare în anul 1 si anul 10 de funcţionare în suma de 3,0 mil.lei.

- CPT 0,90 mil.lei

- Venituri anuale reglementate:

-  din amortizarea activelor din BAR în primii 3 ani respectiv câte 1,0 mil.lei/an

-  din profitul reglementat respectiv cota de 7,5% aplicata asupra BAR mediu anual

-  din recunoaşterea cheltuielilor de operare, reparaţii capitale şi CPT

- reducerea veniturilor recunoscute prin aplicarea unei penalizări la nivelul indicelui de performanţă neîndeplinit de 2,5% anual asupra valorii CPT.

Se consideră în scenariul “cu proiect”:

- Valoarea investiţiei inclusiv TVA : 124,95 mil.lei. (29,75 mil.Euro la cursul de schimb 1Euro = 4,20 lei. Peste 50 mil. Euro se considera proiect major)

- Valoarea investiţiei fără TVA  :  105,0 mil.lei

- Costuri investiţionale eligibile :   99,0 mil.lei (se determină prin compararea elementelor de cost din devizul general cu lista cheltuielilor eligibile aprobată pentru această operaţiune)

- Cofinanţare nerambursabilă din fonduri publice 50% din cost investiţional eligibil dar nu mai mult de 50 mil.lei respectiv 99 x 50% = 49,50 mil.lei.

- Costul investiţional suportat de operator : 105 mil.lei – 49,50 mil.lei = 55,50 mil.lei.

- Valoarea reziduală: se consideră că staţia nu mai poate funcţiona în continuare şi este nevoie de o investiţie nouă. Cheltuielile pentru dezafectare depăşesc sumele care pot fi obţinute din valorificarea unor materiale sau piese de schimb. Ca atare valoarea reziduală luată în consideraţie este la nivelul veniturilor nete care ar putea fi înregistrate în 3 ani de funcţionare până la atingerea duratei normate de amortizare diminuată cu deficitul calculat la dezafectare, în valori actualizate respectiv 6,18 – 2,00 = 4,18 mil.lei.

- Costurile anuale de operare şi mentenanţă se reduc cu 33% faţă de situaţia iniţială (conform SF). In valori constante 0,33 mil.lei anual.

- Reparaţii capitale nu sunt necesare.

- CPT se reduce cu 50% faţă de situaţia iniţială şi nu mai sunt necesare ajustări penalizatoare. In valori constante 0,45 mil.lei.

- Alte cheltuieli nerecunoscute în tarife (financiare): zero

- Veniturile anuale reglementate  se obţin din însumarea următoarelor elemente:

-  venituri din amortizarea activelor din BAR .

Se consideră că au fost casate active din BAR iniţial în valoare de 1,0 mil.lei iar restul activelor de 2,0 mil lei sunt încadrate în noua investiţie cu durata de amortizare de 15 ani, metoda liniară de amortizare.

Total BAR = 55,5 + 2 = 57,5 mil.lei

Amortizare anuală 57,2 / 15 = 3,83 mil.lei

- venituri din cota reglementată pentru profit şi alte cheltuieli de 7,50% aplicată asupra BAR mediu anual astfel:

Anul 3 : BAR la inceput an = 2; BAR la sfirsit an = 57,5 – 3,83 = 53,67; BAR mediu = (2 + 53,67) / 2 = 27,8; cota de venit = 27,8 x 7,5% = 2,08 mil.lei

Anul 2 :  BAR la inceput an = 53,67; BAR la sfârşit an = 53,67 – 3,83 = 49,84; BAR mediu = (53,67 + 49,84) / 2 = 51,75; cota de venit = 51,75 x 7,5% = 3,88 mil.lei.

- venituri din recunoaşterea cheltuielilor respectiv 0,33 + 0,45 = 0,78 mil.lei /an

- Credit 20 mil.lei cu rambursare în 4 ani dobândă 8%

- Nu se fac corecţii fiscale analiza economică faţă de analiza financiară deoareace nu au fost incluse în analiza financiară transferuri, subsidii sau taxe indirecte.

- Conversii de preţ:

- nu se fac pentru echipamente, instalaţii şi  materialele  necesare investiţiei deoarece se procură pe piaţa internă sau piaţa UE

- nu se fac conversii salarii deoarece ponderea muncii pe care o presupune realizarea şi operarea acestui proiect este foarte mică

- proiectul de modernizare nu prevede extinderea terenului utilizat

- se corecteaza valoarea energiei achiziţionate la preţ reglementat în vederea compensării pierderilor respectiv de la 55 Euro/mwh la preţ de piaţă 40 Euro/Mwh revenind o corecţie de (- 0,17) mil.lei la cost CPT

- Se iau în considerare pentru analiza economică următoarele beneficii externalizate:

- reducerea relativă a tarifelor de transport prin transferul spre utilizatori a economiilor ce se obţin din reducerea costului de mentenanţă şi a CPT , respectiv 0,62 mil lei / an.

- costul evitat al emisiilor poluante prin economica de consum de energie respectiv 2700 MWh/ an economii rezultând 1528 t CO2 emisii evitate respectiv 0,20 mil lei / an

- economiile din câştig siguranţă în funcţionare determinate în funcţie de numărul şi durata incidentelor de refuz la întrerupător pe echipamentele actuale, prevederile tehnice ale noilor echipamente, costul daunelor provocate la utilizator prin întreruperea efectuării serviciului sistemului de transport şi costurile serviciilor de sistem  necesare pentru echilibrarea sistemului, respectiv 12 mil.lei/an.

-  nu se potenţează şi nu se introduc factori noi de discomfort sau dezechilibre sociale care să necesite o cuantificare în analiza economică.

|  |  |  |  |  | PROIECT MODERNIZARE STAŢIE ENERGIE ELECTRICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCENARIU DE REFERINŢĂ (0) FĂRĂ PROIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mil. lei |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| Cost operare - mentenanţă |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |
| Reparaţii capitale |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CPT |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |  |
| TOTAL COSTURI OPERARE |  | 4,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |
| Venituri reglementate proven. din costuri |  | 4,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |
| Penalizări 2% / CPT |  | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 |  |  |
| Venituri din amortizari |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venituri din profit reglem. |  | 0,1875 | 0,1125 | 0,0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALVENITURI OPERARE |  | 5,57 | 2,49 | 2,42 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 4,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  |  |
| TOTAL FLUX NUMERAR |  | 1,17 | 1,09 | 1,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |  |  |
| SCENARIU (1) CU PROIECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mil. lei |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| COST INVESTIŢIONAL | 105,00 | 25,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care COST ELIGIBIL | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost operare - mentenanţă |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |
| CPT |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |
| TOTAL COSTURI OPERARE |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |
| Venituri reglementate proven. din costuri |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Venituri din amortizări |  |  |  |  | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| Venituri din profit reglem. |  |  |  | 2,09 | 3,88 | 3,62 | 3,31 | 3,04 | 2,73 | 2,46 | 2,16 | 1,88 | 1,58 | 1,31 | 1,01 | 0,73 | 0,29 | 0,00 |
| TOTALVENITURI OPERARE |  | 0,50 | 0,50 | 2,59 | 8,49 | 8,23 | 7,92 | 7,65 | 7,35 | 7,08 | 6,77 | 6,50 | 6,20 | 5,92 | 5,62 | 9,52 | 4,90 | 4,61 |
| Valoare reziduală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,18 | 6,18 lei |  |
| TOTAL VENIT NET OPERARE |  | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 7,71 | 7,45 | 7,14 | 6,87 | 6,57 | 6,30 | 5,99 | 5,72 | 5,42 | 5,14 | 4,84 | 8,74 |  |  |
| BAR la sf. an |  |  |  | 53,67 | 49,84 | 46,01 | 42,18 | 38,35 | 34,52 | 30,69 | 26,86 | 23,03 | 19,2 | 15,37 | 11,54 | 7,71 |  |  |
| SCENARIU INCREMENTAL : SCENARIUL 1- SCENARIUL 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| Cost investiţional |  | 25,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIA | 94,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venit net operaţional |  | -1,17 | -1,09 | 1,07 | 7,74 | 7,47 | 7,16 | 6,90 | 6,59 | 6,32 | 6,01 | 5,74 | 5,44 | 5,16 | 4,86 | 8,76 |  |  |
| VNA | 49,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FLUX NUMERAR INCREMENTAL |  | -26,17 | -41,09 | -38,93 | 7,74 | 7,47 | 7,16 | 6,90 | 6,59 | 6,32 | 6,01 | 5,74 | 5,44 | 5,16 | 4,86 | 8,76 |  |  |
| VANFC | -45,33 | mil. lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFC | -4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZA PROFITABILITĂŢII CAPITALULUI PROPRIU (CU AJUTOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| CAPITAL PROPRIU | 35,85 | 5,85 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rambursare credit |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobândă |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venit net operaţional |  | -1,17 | -1,09 | 1,07 | 7,74 | 7,47 | 7,16 | 6,9 | 6,59 | 6,32 | 6,01 | 5,74 | 5,44 | 5,16 | 4,86 | 8,76 |  |  |
| TOTAL FLUX NUMERAR |  | -7,02 | -21,89 | -19,73 | 1,94 | 1,67 | 7,16 | 6,9 | 6,59 | 6,32 | 6,01 | 5,74 | 5,44 | 5,16 | 4,86 | 8,76 |  |  |
| VANFK | -2,42 | mil. lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRFK | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZA ECONOMICĂ MIL. LEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| TOTAL FLUX NUMERAR INCREMENTAL DIN ANALIZA FINANCIARĂ |  | -26,17 | -41,09 | -38,93 | 7,74 | 7,47 | 7,16 | 6,90 | 6,59 | 6,32 | 6,01 | 5,74 | 5,44 | 5,16 | 4,86 | 8,76 |  |  |
| CORECŢII CONVERSIE PREŢ ENERGIE PT. CPT |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  |
| BENEFICII EXTERNALIZATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDUCERI TARIFE UTILIZATOR |  |  |  |  | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |  |
| ECONOMII DIN ÎNTRERUPERI |  |  |  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |
| COST EVITAT EMISII CO2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| TOTAL FLUX NUMERAR ECONOMIC |  | -26,17 | -41,09 | -38,93 | 20,73 | 20,46 | 20,15 | 19,89 | 19,58 | 19,31 | 19,00 | 18,73 | 18,43 | 18,15 | 17,85 | 21,75 |  |  |
| VANE | 48,92 | mil. lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIRE | 12,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |